《公差与测量技术》复习资料答案

一、选择题

1.对于尺寸公差带，代号为	A-H 的基本偏差为 (C )

(A)上偏差 ,	正值   (B)	上偏差 , 负值  (C) 下偏差 ,	正值(D)	下偏差 ,	负值

2.一般配合尺寸的公差等级范围大致为	(c )

(A) IT1 ~ IT7	(B) IT2 ~ IT5 (C) IT5 ~ IT12 (D) IT8 ~IT14

3.决定配合公差带位置的有	(b )

(A)标准公差	(B)	基本偏差	(C)	配合公差	(D)	孔轴公差之和

4.对于基本偏差代号为JS 的孔的公差带，下列论述中，正确的有(c )

(A)基本偏差只能是上偏差

(B)基本偏差只能是下偏差

(C)基本偏差可以是上偏差或下偏差

(D)不能确定

5.配合是指 _(b )

(A)基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的形位公差带之间的关系

(B)基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的尺寸公差等级之间的关系

(C)基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的尺寸公差带之间的关系

(D)相互结合的孔、轴的尺寸公差带之间的关系

6.精密配合尺寸的公差等级范围为(b)

(A)	IT3 ~ IT7	(B) IT2 ~ IT5		(C) IT5 ~ IT13	   (D) IT01 ~IT1

7.下列论述中正确的有(A)

(A)对于轴的基本偏差，从a～h 为上偏差es，且为负值或零

(B)对于轴，从 j ～z 孔基本偏差均为下偏差，  且为正值

(C)基本偏差的数值与公差等 级均无关

(D)基本偏差的数值与公差等级均有关

8.若某配合的最大间隙为	30μ m，孔的下偏差为―	11μm,轴的下偏差为― 16μm ，轴的公差为16μm，则其配合公差为（b ）

(A) 46 μm	  (B) 41μm	   (C) 2μm   (D) 14 μm

9.决定公差带大小的有	(a)

(A)标准公差	    (B)基本偏差	    (C)配合公差	    (D)极限偏差

- 极限与配合国家标准中规定的标准公差有（c ）个公差等级

- （A）13  （B）18  （C）20 （D）28

二、判断题

1．公差可以说是允许零件尺寸的最大偏差。	（×	）

2 ．图样标注φ	200 -0.021mm	的轴，加工得愈靠近基本尺寸就愈精确。（	×）

3．某平面对基准平面的平行度误差为	0．05mm，那么这平面的平面度误差 一定不大于	0．05mm。（	√	）

4．对同一要素既有位置公差要求，	又有形状公差要求时，  形状公差值应大 于位置公差值。（×）

5．圆柱度公差是控制圆柱形零件横截面和轴向截面内形状误差的综合性指 标。（√	）

6．零件图样上规定Φ	d 实际轴线相对于Φ	D 基准轴线的同轴度公差为Φ0．02 mm。这表明只要Φ d 实际轴线上各点分别相对于Φ	D基准轴线的距离不超 过 0．02 mm，就能满足同轴度要求。 （	×	）

7．尺寸公差与形位公差采用独立原则时，	零件加工的实际尺寸和形位误差 中有一项超差，则该零件不合格。  （√ ）

8．当最大实体要求应用于被测要素时，	则被测要素的尺寸公差可补偿给形状误差，形位误差的最大允许值应小于给定的公差值。	（	×	）

9．评定表面轮廓粗糙度所必需的一段长度称取样长度，	它可以包含几个评 定长度。（×）

10.为提高测量的准确性，应尽量选用高等级量块作为基准进行测量。（√）

三、简答题

1．如下图所示销轴的三种形位公差标注，它们的公差带有何不同？

1．答：图 a 为给定平面内素线的直线度， 其公差带为宽度等于公差值	0．02mm

的两平行直线。

图 b 为轴线在任意方向的直线度，其公差带为直径等于公差值	0．02mm的 圆柱体。

图 c 为给定平面内被测素线对基准素线的平行度，其公差带为宽度等于公 差值 0． 02 且平行于基准	A 的两平行直线。

2．何谓最大、最小实体尺寸？它和极限尺寸有何关系？

最大实体尺寸指孔、轴允许材料量最多状态下的尺寸。轴的最大实体尺寸等于其最大极限尺寸,孔的最大实体尺寸等于其最小极限尺寸。最小实体尺寸指孔、轴允许材料量最少状态下的尺寸。轴的最小实体尺寸等于其最小极限尺寸,孔的最小实体尺寸等于其最大极限尺寸。

四、综合题 （每题15分，共  30 分）

1．IT8基本尺寸为ø40的公差值Th=ES-EI=+0.005-（-0.034）=0.039mm

ø40H8基准孔的EI=0，ES=Th=+0.039mm

ø40h8基准轴的es=0，ei=-Ts=-0.039mm

极限间隙：Xmax=ES-ei=+0.039-（-0.039）=+0.078mm

Xmin=EI-es=0-0=0mm

2．根据表  1 中给出的标准公差和基本偏差数值，求出下列孔、 轴的上下偏差数值：