WEB开发技术A卷复习资料

- 名词解释

- 多路复用技术:当传输介质的带宽超过了传输单个信号所需的带宽，人们就通过在一条介质上同时携带多个传输信号的方法来提高传输系统的利用率，这就是所谓的多路复用。

- 协议:在计算机网络系统中，为了保证通信双方能正确地、自动地进行数据通信，针对通信过程的各种情况，制定了一整套约定，这就是网络系统的通信协议。

- 子网掩码：是一个与IP地址结构相同的32位二进制数字标识，也可以像IP地址一样用点分十进制来表示，作用是屏蔽IP地址的一部分，以区分网络地址和主机地址。

- 带宽：带宽通常指通过给定线路发送的数据量，从技术角度看，带宽是通信信道的宽度（或传输信道的最高频率与最低频率之差），单位是赫兹。

5、计算机网络：是将若干台独立的计算机通过传输介质相互物理地链接，并通过网络软件逻辑地相互联系到一起而事先信息交换、资源共享、协同工作和在线处理等功能的计算机系统。

二、单项选择题

- 1、C      2、A      3、A      4、D       5、D

- 三填空题

- 规划阶段、设计阶段、实施阶段、运行维护阶段

- 完整的系统解决方案

- 核心层、汇聚层、接入层

- 10M、基带信号、500M

- 双宿主机防火墙

- Sniffer

- 性能监测、网络控制

- 外部网、内部网、公共子网

- 沉余设计、功能逻辑优化、性能逻辑优化

- 物理层、数据链路层

四、简述题

1、为网络布线介质，光缆与普通铜缆相比具有哪些优点？

答1）传输频带宽、通信容量大，短距离时达几千兆的传输速率。

（2）电磁绝缘性能好，抗干扰能力强。

（3）衰减较小。

（4）中继器的中间间隔较大，可降低成本。

2、什么是服务器群集技术.常用的服务器群集技术有那几种？分别是什么？

答：服务器群集技术至少将两个系统连接到一起，使两台服务器能够像一台机器那样工作或看起来像一台机器.常见的服务器群集技术有3种，服务器镜像技术、应用程序错误接管集群技术、容错集群技术.

- 案例分析

- 1、答：3个广播域分别是：1。集线器连接的网段、2。桌面交换机连接的网段。3.3层交换机连接的网段。5个冲突域分别是：（1）A.B.C （2）D  （3）E（4）F （5）C

- A、B两]台主机之间可以直接通信。

- B和C通过路由器方能通信

A、B、和D之间通过路由器方可通信

C与D之间通过路由器方可通信.

| PC | 子网掩码 | 子网地址 |
| --- | --- | --- |
| A | 255.255.255.224 | 192.155.12.96 |
| B | 255.255.255.224 | 192.155.12.96 |
| C | 255.255.255.224 | 192.155.12.160 |
| D | 255.255.255.224 | 192.155.12.192 |