网络原理与应用A卷复习资料

- 名词解释

- 多路复用技术:当传输介质的带宽超过了传输单个信号所需的带宽，人们就通过在一条介质上同时携带多个传输信号的方法来提高传输系统的利用率，这就是所谓的多路复用。

- 协议:在计算机网络系统中，为了保证通信双方能正确地、自动地进行数据通信，针对通信过程的各种情况，制定了一整套约定，这就是网络系统的通信协议。

- 子网掩码：是一个与IP地址结构相同的32位二进制数字标识，也可以像IP地址一样用点分十进制来表示，作用是屏蔽IP地址的一部分，以区分网络地址和主机地址。

- 带宽：带宽通常指通过给定线路发送的数据量，从技术角度看，带宽是通信信道的宽度（或传输信道的最高频率与最低频率之差），单位是赫兹。

5、计算机网络：是将若干台独立的计算机通过传输介质相互物理地链接，并通过网络软件逻辑地相互联系到一起而事先信息交换、资源共享、协同工作和在线处理等功能的计算机系统。

二、单项选择题

- 1、C      2、A      3、A      4、D       5、D

三、填空题

- 资源子网、通信子网

- 地址解析协议

- B类

- 4、动态、静态

5、客户端浏览器、Web服务器、数据库服务器

6、国家顶级域名、国际顶级域名、国际通用顶级域名

7、DHCP发现、DHCP提供、DHCP请求、DHCP应答

8、传输层

9、路边、大楼和家

10、IP，ICMP，ARP，RARP

四、判断题

- 1--5 √√√√×        6--10×√√√×

五、简述题

1、简述IP 协议的主要功能

IP 协议是TCP/IP 的核心协议之一， 其作用主要是用于主机与网关、网关与网关、主机与 主机之间的通信。功能包括IP 的寻址、面向无连接数据报传送和数据报路由选择等。

2、简述数据通信的特点:

数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道，根据传输媒体的不同，有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来，而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。

3、简要说明什么叫面向连接? 什么叫面向无连接?

面向连接服务，类似于打电话的情况，是指其数据传输的过程可以被分成三个阶段:即连  接的建立、数传的维持与拆除连接阶段。在这种传输过程中，首先需要建立连接通路，即建链， 然后，数据再沿着所建立好的链路按序传送到收端，收端元须对所接收的信息进行排序。该方 式可靠性比较高，常用于数据传输量比较大的场合。由于存在着建链和拆链时间，传输效率不 高。面向连接的典型例子就是虚电路。面向元连接服务的最大特点是在传输数据前无须建链，传输后无须拆链。要传送的分组  自己携带对方的目的地地址而自找路由，因此，到达收端，信息分组可能是乱序的，必须由收端 给以排序。这种方式的优点是传输效率高，缺点是可靠性差，因为一旦线路质量不好，到达收 端的分组不全会影响收端的正常排序。该方式常用于数据量比较小的场合。